- 公开询价邀请函

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主，多学科协调发展的全日制民办普通本科高校，具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格，并具有学士学位授予权，秉承公开、公平、公正原则，经学校研究决定，现将江西科技学院物理实验室公开询价信息公布，欢迎国内优质供应商积极参与，校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

  - 项目编号：JK20240724001

  - 项目名称：江西科技学院物理实验室设备采购项目

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

  - 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

- 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；

- 参与人为代理商的，则必须具有开发商针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书。

- 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的;4) 参与人近三年未发生职业病、重大安全事故和产品质量事故及无环保违规记录。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。

- 参与人应具有提供大学物理实验室相关设备及服务资质。

  - 资格预审：请参与人将以上第4条所列的证明材料以电子扫描件微信（注明单位）形式发送给采购联系人（手机同号）进行审核，审核通过后，注册中教集团SRM采购平台。如无SRM系统注册，则无法参与该项目（注册网址：https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/）注册视频链接（https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/th_project/newsDetail.html?nid=2c96808286b7250c0186b731c1ca0006&code1=sybz）

  - 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达。

  - 报价响应文件递交截止时间：2024年8月12日下午16:00前。（SRM采购平台报价和现场递交纸质稿，两项同时满足才为有效报价）

  - 报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204。

联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在购买竞争性磋商文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目勘察联系人：周清华，电话：13407002828

采购单位联系人（集团后勤部项目负责人）：牛文凤，电话：15079049526

- 10.本项目需缴纳磋商保证金贰万元，成交参与人磋商保证金自动转为履约质保金，履约质保金在验收合格日算起十五个工作日内无息退还，未成交参与人的磋商保证金，将按竞争性磋商文件规定在确定成交参与人成交通知书发出之后，十五个工作日办理原额无息退还手续。

- 11.本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价。

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。

  - 响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：两份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 质保期:36个月

- 应急维修时间安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理最低价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

江西科技学院

2024年8月5日

公开询价货物一览表

| 物理实验室设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 需求参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 声速测定实验仪 | 实验内容 1.了解超声换能器的工作原理和功能；2.学习共振干涉法、相位比较法以及时差法测定声速的原理和技术；3.熟悉测量仪和示波器的调节使用；4.测定声波在空气中的传播速度 技术参数要求 1） 介质：空气；2） 测试方法：共振干涉法（驻波法）、相位比较法（行波法）；3） 相对误差：≤2%。2.超声实验装置： 配对压电陶瓷换能器：谐振频率：37±2kHz或40±2kHz均可；可承受的连续电功率不小于10W。3.声速测试仪信号源：1） 接收信号放大器：0.5-10倍范围内即可，增益连续可调， 发射增益和接收增益可实现16种组合。不含示波器。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 弦振动研究实验仪 | 实验内容 1.研究线密度和弦线张力不变时，波长与共振频率的关系;2.研究线密度和共振频率不变时，波长与弦线张力的关系;3.研究弦线张力和共振频率不变时，波长与线密度的关系 技术指标 1.实验系统性能指标:波长测量值与参考值的相对误差：优于±5%;相曲线斜率计算值与理论值的相对误差：优于±5%;肉眼可见波腹数不小于5个 2.要模块性能指标 1)信号发生器输出信号波形：正弦波、三角波、方波、锯齿波、占空比可调脉冲波。 2)实验装置：导轨组件：含定滑轮。电磁线圈：簧片材质为锰钢，簧片前端带沟槽；起振方式：周期性电磁吸力吸引簧片起振； | 套 | 10 |  |  |  |
| 3 | 动态磁滞回线实验仪 | 实验内容 1.观察铁磁材料的磁滞回线，包括初始磁滞回线。2.测绘样品的基本磁化曲线，作u-H关系曲线。3.计算样品的HC、Br、Bm和（Hm•Bm）等参数。4.测绘样品的磁滞回线，估算其磁滞损耗。5.改变不同的磁性材料，比较磁滞回线形状的变化。6.相同的磁场强度下，改变正弦信号的频率，探究动态磁滞回线的面积的变化趋势。 技术指标 1.实验装置为组合式设计，由2个独立线圈、磁芯以及矩形底座组成，线圈和磁芯均可独立使用，整体实验装置可快速拆装。2.采用U型对称式磁芯，含有碳钢、硅钢2种磁芯材料，可用于在同一线圈装置中快速度更换。平均磁路长度l,最小截面积A，满足正常实验室教学需求即可。不含示波器。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 数字电表原理及万用表设计实验仪&自组电桥实验仪 | 实验内容1： 直流电压表的改装：1.1 200mV档量程的校准；1.2 2V档量程的校准。2.直流电流表的改装：2.1 20mA档量程的校准；2.2 2mA档量程的校准。3.欧姆表的改装；4.交流电压的测量；5.交流电流的测量；6.二极管正向压降的测量；7.万用表设计实验：7.1设计制作多量程直流数字电压表；7.2设计制作多量程直流数字电流表；7.3设计制作多量程电阻表；7.4设计制作多量程交流电压表。 实验内容:2: 1.能让学生了解电桥的工作原理及灵敏度的定义；2..能让学生掌握减小电桥测量误差的方法；3.用惠斯通电桥测量三个未知中值电阻的阻值及相应的电桥灵敏度；4.用开尔文电桥测量低值电阻（mΩ量级），计算黄铜棒的电阻率；5.测量传感器电源电压 E 与电桥输出电压 UO 的关系；6.用压力传感器测量物体的重量；7.能自主设计、组合及搭建实验部件模块，测量不同温度下 Pt100（或 Pt1000）的电阻值；8.拟合 Pt100 电阻值与温度的关系曲线，计算其温度系数；9.根据某一指定的电阻值，推测当时的环境温度。 技术指标要求： 1.产品能进行设计性实验，旨在让学生掌握数字电表原理，并自行设计、搭建数字万用表，不低于7大类、12个子实验； 2.产品采用分离式模块化设计，按功能划分5个功能模块：电源模块、显示表头、实验板1/2/3；不含示波器和万用表。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | CCD显微密立根油滴仪 | 实验内容 1. 学习用密立根油滴实验测量电子电荷的原理。 2. 观察带电油滴在重力场和电场中的运动，学习目标油滴的选择、测量等实验方法。 3. 通过分析油滴的受力情况和测量油滴的运动速度来测定电子电荷e，验证电荷的不连续性。 技术指标要求 实验仪由主机、CCD成像系统、油滴盒、监视器和喷雾系统等部件组成。喷雾系统与主机一体化结构，喷油嘴采用金属制造（不接受玻璃等易碎材料）。实验误差 ≤3%;200~300 V±1 V; 数字电压表: 0~1999 V±1 V | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 落球法变温粘滞系数实验仪 | 实验内容 1.学习落球法测定粘滞系数的原理 2.了解PID温控实验仪原理以及使用方法 3.练习使用停表计时，使用螺旋测微器测直径 4.用落球法测量不同温度下蓖麻油的粘度 技术指标要求 循环水量：5L/min;.测量精度：≤3%;PID温控实验仪：智能控温，提供加热过程的温度（起始温度、目标温度）、功率调节曲线、加热时间、静态误差、动态误差等显示；控温精度≤±0.2℃，控温范围：室温~60℃，可同时存储10组数据。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 7 | 光的偏振综合实验仪 | 实验内容 1.验证马吕斯定律；2.椭圆偏振光的产生与鉴定（1/4波片的作用）；3.观察研究偏振光通过1/2波片与全波片时的现象；4.棱镜的布儒斯特角测量，及折射率计算；5.测量特定溶液的旋光度测量特定溶液的旋光度；6.半导体激光器的偏振特性研究（选做） 技术指标要求 1.系统指标：棱镜折射率测量实验中，测得的所选材料的折射率的误差应≤5% 2.模块指标：激光源：635±5nm，1.5~2mW，适配二维调节架（俯仰）、适配5VDC电源；偏振器：二向色性偏振片，Φ≥25mm，消光度>99.8%，角度调节分度值1°；1/4波片：直径10mm，λ/4零级波片@632.8，角度调节分度值1°；直角三棱镜：K9，30mm×30mm×30mm，适配安装夹具（圆形平台夹具），适配旋转台（0~360°，分度值0.1°）；旋光管：泡式，10cm、20cm各一，适配V型夹具；光功率计：量波长范围400～730nm，峰值波长550±20nm；响应时间30us；三位半数显；四档位20uW/200uW/2mW/20mW@633nm， | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 数字示波器 | 技术参数： 1、模拟带宽：不低于100 MHz； 2、通道数：不低于2通道 。 3、实时采样率：不低于1GS/s(单通道)；4、存储深度：不低于32M(每通道)，； 5、波形捕获率：不低于60,000wfms/s； 6、显示类型: 不低于7英寸TFT LCD；触摸屏；内置WIFI,支持手机无线连接； | 台 | 20 |  |  |  |
| 9 | 讲台 | 木质黄色讲台，桌面（cm）长120*宽60*高100*高90，光滑平整，波浪形侧边，弧度边角，桌面下两抽屉，下方内嵌式台面，材料应符合国家相关环保标准，无有害物质释放，保障使用者健康。设计应考虑防火、防静电等安全因素。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 综合布线 | 每桌桌角布置五开25孔开关电压排插，主线502、504、512分左右两列布线，501、509分前后各两列布线。主线4个平方，到各实验桌的辅线2.5个平方。主线单线总长度140米，辅线288m | 间 | 5 |  |  |  |
| 11 | 实验桌凳 | 2人桌及凳子（1桌2凳称为1套），木质实验桌，黑色桌面，其余为白色，凳面为蓝色， 桌面（cm）长1500*宽700*高800，桌面：建议使用耐磨、耐腐蚀、易清洁的材质，如高密度实木贴面或优质理化板，以确保长期使用下桌面不易受损且易于维护。桌面边缘应做圆角处理，以防划伤或碰撞。 桌腿及框架：采用坚固的结构和材料，确保桌子稳定不晃动，并具有一定的承重能力，以支撑实验器材的重量。桌腿底部应配备可调节高度的脚垫，保持桌子水平。 桌面下两抽箱（不设抽屉），用于存放实验资料、工具或小型器材，桌面边缘预留电源插座（根据实际需求定制）。 桌腿之间可加装横梁或加强筋，以增强整体结构的稳固性。 木质凳，凳面为蓝色，凳腿白色，方形凳面长34cm宽24cm高45cm，凳面：建议使用耐磨、耐腐蚀、易清洁的材质，如高密度实木贴面或优质理化板，以确保长期使用下桌面不易受损且易于维护。凳面边缘应做圆角处理，以防划伤或碰撞。 凳腿及框架：采用坚固的结构和材料，确保凳子稳定不晃动，并具有一定的承重能力，凳腿底部应配备可调节高度的脚垫，保持桌子水平。凳腿之间可加装横梁或加强筋，以增强整体结构的稳固性。 所有材料应符合国家相关环保标准，无有害物质释放，保障使用者健康。设计应考虑防火、防静电等安全因素。 | 套 | 96 |  |  |  |
| 12 | 办公椅 | 弓形脚办公椅 | 张 | 3 |  |  |  |
| 13 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.付款方式：货物到达施工现场指定位置验收合格后30个工作日内，支付验收合格设备款的95%作为验收款；余款5%作为质保金在质保期满(验收合格之日起算)15个工作日内无息支付。 2.交货期：交货时间：签订合同后15天交货，到货检验合格后7个工作日内完成安装。 3.质保期：质保期为 36个月起，质保期内非人为损坏的需提供免费维保或更换。 |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数，参数为投标人参考，所投产品参数可以优于招标参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。（文件和资料：依据项目需求，包括但不限于设计方案、建设/施工图纸及方案、排产计划、交付计划、变更单据、质量合格证明、质量检测报告、设备布置/设备调试/设备使用手册等、培训计划等。）

江西科技学院关于物理实验室设备采购项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

- 1、询价响应函

致：XXX学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明.(法人授权函及被授权人身份证)

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

- 2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

- 3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件(法人授权函及被授权人身份证)

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 设备参数清单（技术参数偏离表）

- 参与人具有近三年类似业绩，三个或不少于三个（提供合同扫描件等）。

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封