- 公开询价邀请函

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主，多学科协调发展的全日制民办普通本科高校，具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格，并具有学士学位授予权，秉承公开、公平、公正原则，经学校研究决定，现将江西科技学院通信基础实验室公开询价信息公布，欢迎国内优质供应商积极参与，校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

  - 项目编号：JK20240730001

  - 项目名称：江西科技学院通信基础实验室设备采购项目

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

  - 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

- 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；

- 参与人为代理商的，则必须具有开发商针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书。

- 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下四个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的;4) 参与人近三年未发生职业病、重大安全事故和产品质量事故及无环保违规记录.参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。

- 参与人应具有提供大学通信基础实验室相关设备及服务资质，具备相应的质量保证和维护能力。

  - 资格预审：请参与人将以上第4条所列的证明材料以电子扫描件微信（注明单位）形式发送给采购联系人（手机同号）进行审核，审核通过后，注册中教集团SRM采购平台。如无SRM系统注册，则无法参与该项目（注册网址：https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/）注册视频链接（https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/th_project/newsDetail.html?nid=2c96808286b7250c0186b731c1ca0006&code1=sybz）

  - 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达。

  - 报价响应文件递交截止时间：2024年8月13日下午16:00前。（SRM采购平台报价和现场递交纸质稿，两项同时满足才为有效报价）

  - 报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204。

联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在购买竞争性磋商文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目勘察联系人：徐飞龙，电话：18070078689

采购单位联系人（集团后勤部项目负责人）：牛文凤，电话：15079049526

  - 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价。

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。

  - 响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：两份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 质保期:36个月起

- 应急维修时间安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理最低价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

江西科技学院

2024年8月5日

公开询价货物一览表

| 通信基础实验室需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 功能、需求 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 模拟数字电路综合实验箱 | 1.实验装置采用主板和各模块分离的设计，具有安全、稳定、可读、可调整、直观、灵活和新型等特点，操作简单方便，装置运行可靠。 2.数字电路功能模块：矩阵键盘、开关量输入、开关量输出、LED显示、有源晶振、可编程脉冲序列发生器、单脉冲发生器、逻辑笔等。 3.模拟电路功能模块：波形发生器、直流信号源、模拟电路实验模块等。 4.数字电路实验项目：门电路逻辑功能及测试 、三态门和OC门的研究、组合逻辑电路（半加器、全加器） 、编码器与译码器、数据选择器、触发器及其功能转换、移位寄存器、组合电路中的竞争与冒险等。 5.模拟电路实验项目：基本单级放大电路、两级放大电路、负反馈放大电路、差动放大电路、集成稳压电源实验等。 6. 电路分析实验项目：常用电子元件的特性认识、伏安特性的测试、基尔霍夫定律的验证、受控源特性的研究。 7.提供实验指导书电子版和配套教学PPT。 | 30台 |  |  |  |
| 2 | 高频电子线路实验箱 | 1.采用主板加模块形式，主板内置低频信号源（函数信号、调制信号和载波信号同步的AM、DSB、FM波形）、高频信号源、频率计。 2.能清楚地观测到丙类功率放大器在信源电压、电源电压、负载变化时的“过压”、“微过压”、“临界”、“欠压”的工作状态。 3.实验项目：高频小信号调谐放大电路实验、高频功率放大电路实验、正弦波振荡器实验、中频放大器实验、混频器实验、振幅调制实验、振幅解调实验、频率调制实验、调频波解调实验等。 4.提供实验指导书电子版和配套教学PPT。 | 30台 |  |  |  |
| 3 | 通信原理实验箱 | 1.采用“底板+实验模块”的结构,不仅按实验内容与功能将电路模块化,而且各个模块独立设计,能方便地组合进行单元实验和多种单/双工通信系统实验。 2.实验模块的输入输出信号都采用铆孔开放出来,由实验者根据实验需要进行连接组合,增强实验者的参与性。 3.每个实验模块都采用有机玻璃覆盖保护,方便实验室管理。 4.实验项目：AM调制解调系统实验、数字基带信号实验、2ASK、2FSK、2DPSK、2PSK调制实验、2FSK、2DPSK解调系统实验等。 5.提供实验指导书电子版和配套教学PPT。 | 30台 |  |  |  |
| 4 | 单片机实验箱 | 1.支持多种CPU实验开发，含51、MSP430、AVR、PIC、ARM等单片机，各CPU模块统一尺寸，统一接口，共用一块实验底板，支持Keil C51，提供详细实验指导书、C语言实验例程、word文档。标配51单片机核心板。 2.功能模块完全独立，互不干扰，减小初学者编程误区。板载丰富的实验硬件资源和接口，并对外全部开放I/O口，既可简单的使用短路帽进行默认的资源连接（方便初学者直接使用），也可以取下短路帽后采用杜邦线连接单片机的任意I/O口线，轻松搭建自己的电路。 3.硬件模块包括流水灯模块、数码管模块、液晶屏模块、独立按键、矩阵键盘、传感器模块、电器控制模块、数据传输、存储模块等，全部硬件都集成在一个主板上，稳定可靠，方便操作，同时也方便实验室的管理。 4. 配在线下载 CPU 芯片 STC89 系列1 片，自带在线下载电路。集成多种单片机兼容的通用 KEIL 软件环境，支持汇编和 C 语言的编程、编译、链接和源程序级调试和在线下载。 5.实验项目：跑马灯、流水灯实验、交通灯实验、电子钟显示、数码管多位显示、74HC595 驱动、液晶屏显示实验、按键控制、外部中断、矩阵键盘实验等。 | 30台 |  |  |  |
| 5 | 移动通信系统实验平台 | 一、整体要求： 1．系统需采用全新的移动网络架构，可以适配当前主流的5G网络架构（包含核心网，接入网，终端），能体现当前移动通信网的主流框架，以真实的移动通信网为模型，需配备独立的核心网，基带处理单元，射频拉远单元，系统网管单元以及移动终端。各个单元可以组成一个完整的移动通信网，方便学生理解移动通信网的构建，为学生从事移动网络维护打下基础。 2．整个网络需采用3GPP标准的扁平化网络架构，标准架构至少支持如下网络设备数量：1个核心网（EPC），1个基带处理单元（BBU），3个射频拉远单元（RRU），15个移动终端（UE），系统支持后期扩展，设备之间均用分组数据网连接； 二、技术指标 （1）设备采用标准服务器结构，内置独立的核心网网元，可实现终端设备的接入和业务请求； （2）提供配套的专业核心网网管，采用C/S架构；支持核心网参数的离线配置；支持用户状态的实时显示（离线，空闲，主被叫，通话等）； （3）支持数据备份和恢复，支持用户数据的添加，修改和删除； （4）支持多基站设备，最大基站不少6个；支持终端个数不小于48个,后期可拓展； （5）提供LTE核心网基础功能平台单元，支持核心网功能的计算、交换、存储等功能； （6）移动终端既能完成移动通信原理实验，又能作为一个移动终端进行手机的系统实验，系统实验支持在实验室搭建的移动网络中完成实验箱间的语音呼叫，短消息收发，上网等业务; （7）移动基带处理单元负责系统的无线接入设备主要负责移动网络的接纳控制、拥塞控制、UE准入控制、负载检测、ICIC等无线资源管理功能；支持自配置、自优化功能，可实现快速简单的开站和维护；采用扁平组网方式，上端通过网口和核心网进行通信，下端通过专用接口连接移动射频拉远单元。 （8）支持认证鉴权、承载管理、移动性管理等功能，负责用户寻呼过程、中继等信令处理功能，同时提供加密鉴权等功能，维护会话管理和话权调度功能； （9）提供基于bs架构的5G网络虚拟仿真系统：仿真系统为B/S架构系统，可以通过浏览器网页登录系统（不限制用户数）。进入系统后可以看到整个仿真页面，包含网元类型选择区域，网元选择区域，网络拓扑搭建区域，配置调试区域四个主要功能区域。能够完成：5G仿真实验系统介绍、5G网络组网方案、5G网络的架构演进、5G建设方案规划设计、5G接入网配置、核心网参数配置、终端配置及网络业务验证； | 1套 |  |  |  |
| 6 | 数字示波器 | 1、带宽：不低于100M； 2、通道：双通道； 3、实时采样率： 不低于1G Sa/s； 4、显示：不低于8寸； 5、存储深度：不低于80M点； 4、最大波形刷新率不低于50000次/秒； 5、不低于1mV/div ~ 10V/div电压档，垂直分辨率不低于8bit； 6、内置VGA或HDMI接口，支持外接大屏或投影显示，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail等丰富的外部接口； 7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm精确度硬件频率计； 8、通道菜单支持电压/电流显示切换，电流测量范围不小于100.0mA/V ~ 1KA/V； | 30台 |  |  |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |
| - 付款方式：货物到达施工现场指定位置验收合格后30个工作日内，支付验收合格设备款的95%作为验收款；余款5%作为质保金在质保期满(验收合格之日起算)15个工作日内无息支付。 2.交货期：交货时间：签订合同后15天交货，到货检验合格后15个工作日内完成安装。 3.质保期：质保期为 36个月起，质保期内非人为损坏的需提供免费维保或更换。 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。（文件和资料：依据项目需求，包括但不限于设计方案、建设/施工图纸及方案、排产计划、交付计划、变更单据、质量合格证明、质量检测报告、设备布置/设备调试/设备使用手册等、培训计划等。）

- 拟定中标供应商需在接到通知后三日内提供样机给用户方进行功能演示（符合要求的全新样品可作为供货产品以及验收依据），演示不合格不符合上述参数要求的将被视为虚假响应，由此产生的一切损失由供应商自行承担。

江西科技学院关于通信基础实验室设备采购项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

- 1、询价响应函（商务）

致：XXX学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明.

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

- 2、报价一览表（商务）

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

- 3、参与人资质材料（技术）

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件(法人授权函及被授权人身份证)

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 设备参数清单（技术参数偏离表）

- 参与人具有近三年类似业绩，三个或不少于三个（提供合同扫描件等）。

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）