- 公开询价邀请函

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主，多学科协调发展的全日制民办普通本科高校，具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格，并具有学士学位授予权，秉承公开、公平、公正原则，经学校研究决定，现将江西科技学院虚拟现实技术实验室公开询价信息公布，欢迎国内优质供应商积极参与，校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

  - 项目编号：JK20240822001

  - 项目名称：江西科技学院虚拟现实技术实验室设备采购项目

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

  - 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

- 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；

- 参与人为代理商的，则必须具有开发商针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书。

- 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下四个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的;4) 参与人近三年未发生职业病、重大安全事故和产品质量事故及无环保违规记录.参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。

- 参与人应具有提供虚拟现实技术实验室相关软硬件及服务资质，具备相应的质量保证和维护能力，在南昌市范围有固定服务机构优先。

  - 资格预审：请参与人将以上第4条所列的证明材料以电子扫描件微信（注明单位）形式发送给采购联系人（手机同号）进行审核，审核通过后，注册中教集团SRM采购平台。如无SRM系统注册，则无法参与该项目（注册网址：https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/）注册视频链接（https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/th_project/newsDetail.html?nid=2c96808286b7250c0186b731c1ca0006&code1=sybz）

  - 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达。

  - 报价响应文件递交截止时间：2024年9月9日下午16:00前。（SRM采购平台报价和现场递交纸质稿，两项同时满足才为有效报价）

  - 报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204。

联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在购买竞争性磋商文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目勘察联系人：徐飞龙，电话：18070078689

采购单位联系人（集团后勤部项目负责人）：牛文凤，电话：15079049526

- 10.本项目需缴纳保证金贰万元，成交参与人保证金自动转为履约质保金，履约质保金在验收合格日算起十五个工作日内无息退还，未成交参与人的磋商保证金，将按文件规定在确定成交参与人成交通知书发出之后，十五个工作日办理原额无息退还手续。

- 11.本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

- 12.磋商文件购买及保证金汇款账号

开户名称： 江西科技学院

账    号：1881 2801 8090 5199 30

开户银行：江西银行铁路支行

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价。

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。

  - 响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：两份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 质保期:36个月起

- 应急维修时间安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理最低价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

江西科技学院

2024年8月30日

公开询价货物一览表

虚拟现实技术实验室设备需求清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 功能、需求 |  | 数量单位 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真课程开发平台 | 机架式服务器：2U高度，包含安装导轨 尺寸要求：宽度 >= 447mm，高度 >= 87mm，深度 >= 666mm 处理器（CPU）要求： 类型：Intel® Xeon® Scalable系列处理器 配置：至少单路处理器配置 型号：Intel Xeon Silver 4316 或同等级别更高性能处理器 核心数：>= 20核心 基础频率：>= 2.3GHz 线程数：>= 40线程 内存要求： 容量：>= 128GB 带宽：>= 64GB/s 双向带宽 架构：支持X16内存配置 存储要求： 硬盘：至少2个1.2TB 10K rpm SAS硬盘 存储扩展：支持至少8块2.5英寸或3.5英寸SATA/SAS硬盘位 硬盘插槽：内置至少2个2.5英寸硬盘位，后置至少2个2.5英寸SATA热插拔硬盘位 高速存储接口：至少2个PCIe Gen4 NVMe M.2接口 阵列卡要求： 型号：H755或同等级别更高性能阵列卡 缓存容量：>= 8GB 电源要求： 功率：>= 800瓦 类型：双电源配置 网络接口要求： 网络：板载至少双口千兆网络接口 智能计算加速平台：提供智能计算平台（内嵌），需同时支持AI训练和HPC数值计算两种功能；平台需提供中文web管理界面，支持web界面中英文在线切换；平台需支持安全审计员角色，安全审计员可以对系统操作进行追踪审计，提高安全保障；平台支持集群管理员、分区管理员、项目管理员、普通用户多级多角色管理，不同的角色具有不同的访问权限；平台支持Horovod的分布式训练，支持Tensorflow、PyTorch、MxNet；平台需支持公共镜像、分区镜像、项目镜像、私有镜像多层级镜像管理，支持inteloneAPI，可以直接调用编译器库；平台提供直方图显示节点CPU、GPU、Mem、网运行容器数量的实时统计，节点详情中查看任务详细状况；平台管理员对节点CPU、Mem、磁盘、GPU等设置告警阈值，并设置告警通知方式，当指标超过阈值时，发送告警邮件并在节点健康状态中显示异常；平台支持在WebGUI输入要运行命令，设置CPU、GPU、Mem和task数量，提交HPC任务；平台支持上传要运行的shell脚本，或选择用户数据中的shell脚本，提交HPC任务 产品质量保证:出厂提供 ATA 系统配置确认:ATA 压力测试报告ATA 功能测试报告(交货时提供): 如配备GPU，则需要提供GPU设备测试信息、Burn-In测试报告和矩阵运算测试报告 5stageQA至少包括24小时负载99%的耐高温测试，75小时不宕机测试等。 |  | 2台 |  |  |  |
| 2 | VR一体机 | 1. 处理器性能要求： 必须为8核心64位架构，主频不低于2.84GHz，以确保足够的计算能力和操作流畅性。 2. 存储容量要求： 内部存储容量不得低于128GB，以满足高容量数据存储和快速读写的需求。 3. 传感器配置要求： 必须配备高精度IMU（惯性测量单元）。 必须配备接近光传感器，以实现自动亮度调节功能。 4. 空间定位技术要求： 必须实现头部和手部的6自由度空间定位（6DoF）。 定位系统必须基于计算机视觉（CV）技术，保证高精度和低延迟。 5. 网络连接要求： 设备必须支持最新的WiFi 6标准，以保证更快的数据传输速度和更好的连接稳定性。 6. 接口要求： 必须提供TYPE-C接口，支持充电和数据传输。 必须提供3.5mm耳机接口，以满足用户使用有线耳机的需求。 7. 音频输出要求： 必须内置立体声扬声器，提供清晰的音频输出。 8. 显示屏要求： 屏幕必须为Real RGB快速响应LCD，以减少视觉延迟和模糊。 屏幕刷新率必须支持72Hz或90Hz设置。 分辨率不得低于2560×1440。 9. 镜片和视觉舒适性要求： 镜片必须为双非球面设计，以减少视觉畸变。 瞳距调节必须支持自适应功能，标准设置为63mm，适配范围为57-69mm。 10. 佩戴和重量要求： 设备必须采用帽式佩戴设计，主机可翻转，电池后置，旋钮松紧调节，以适应不同用户的头型。 11. 电池续航要求： 主机电池容量不得低于5500mAh，支持至少连续3小时使用。 手柄电池使用1节AA电池时保证至少15小时的使用续航。 12. 兼容性和用户体验要求： 设备必须支持用户佩戴眼镜使用，眼镜宽度不得超过16cm |  | 60台 |  |  |  |
| 3 | VR头盔（带基站） | 1、连接方式： 蓝牙：必须支持 Wi-Fi：必须支持 USB：必须支持 其他：支持其他标准连接方式 显示要求： 分辨率：单眼分辨率必须 >= 24002400；总分辨率必须 >= 4K 视场角：必须 >= 120° 屏幕：必须为LCD或等效技术；刷新率必须 >= 90Hz，优先考虑支持120Hz的设备 电池和使用时长： 电池寿命：单次充电使用时间必须 >= 4小时 音频系统： 音频输出：必须配备Hi-Res Audio认证的头戴式设备和可拆卸耳机；必须支持高阻抗耳机 音频输入：必须内置至少双集成麦克风 传感器和接口： 传感器：必须包含SteamVR追踪技术、G-sensor校正、陀螺仪、接近感应器、瞳距感应器 连接口：必须包括USB-C 3.0、DP 1.2、蓝牙 人体工程学设计： 设计：耳机和头带必须可调；镜头距离必须可调，以适配佩戴眼镜的用户；瞳距调整范围必须为PD 57-70mm 空间定位与追踪： 站姿/坐姿：无最小空间限制 空间规模：游戏区最小尺寸必须 >= 2米x1.5米，最大尺寸必须 >= 6米x6米；使用 >= 4只2.0基站时，必须支持至少10米x10米的大空间 操控手柄： 传感器：必须支持SteamVR追踪技术2.0 |  | 2台 |  |  |  |
| 4 | 无人机 | 连接方式： 必须支持蓝牙连接 必须支持Wi-Fi连接 支持其他标准连接方式 摄像头规格： 镜头尺寸：必须 >= 1英寸 电池续航：必须 >= 30分钟 照片分辨率：单张必须 >= 1200万像素 视频分辨率：必须支持4K HDR视频及以上 最大倾斜角度：前后必须 >= 25° 影像传感器： 规格：必须为1/1.3英寸CMOS，有效像素必须 >= 4800万 镜头视角：必须 >= 82.1° 等效焦距：必须 >= 24mm 光圈：必须为f/1.7或更低 对焦范围：1米至无穷远 拍摄模式： 单张拍摄：必须支持1200万像素和4800万像素模式 定时拍摄：必须支持2/3/5/7/10/15/20/30/60秒间隔，JPEG格式及JPEG+RAW格式 自动包围曝光（AEB）：必须支持1200万像素，3张@2/3EV步长 全景拍摄模式：必须支持球形、180°、广角模式 HDR模式：必须支持单拍模式输出HDR影像 视频分辨率和帧率： 4K视频：必须支持3840×2160分辨率@24/25/30fps 2.7K视频：必须支持2688×1512分辨率@24/25/30/48/50/60fps FHD视频：必须支持1920×1080分辨率@24/25/30/48/50/60fps HDR视频模式：必须支持使用24/25/30fps帧率录像输出HDR影像 |  | 6台 |  |  |  |
| 5 | 全景摄像机 | 支持360o全景拍摄、中英文语言、广角拍摄、电子防抖、语音控制、循环摄像、延时摄影、防水 主摄像头像素：4800万及以上 电池：可拆卸电池，续航120分钟及以上 广角视频分辨率/帧率： 4K60fps及以上 镜头 传感器/CMOS尺寸 1/2'' 传感器的有效像素 8000x6000，四千八百万像素（同X3） 照片：insp - 8bit；DNG - 16bit 防抖/增稳 FlowState 照片&视频 照片分辨率 7200万像素 (11904x5952) 1800万像素 (5888x2944) 照片模式 标准拍照、HDR照片、间隔拍照、星空延时、连拍 视频分辨率 360°全景模式： 8K：76803840@30/25/24fps 视频格式 单镜头模式：MP4 360°全景模式：INSV 视频模式 全景： 普通录像、运动HDR录像、延时摄影、移动延时、子弹时间、循环录影 |  | 10台 |  |  |  |
| 6 | AR眼镜 | 产品形态 分体式AR眼镜，眼镜+电脑/手机/计算盒 应用处理器高通骁龙845及以上平台(计算盒) 视觉处理器GPU+DSP (计算盒) 存储单元>=6GB内存 +64GB闪存+SD卡(计算盒) 显示系统 双目透明显示，兼容小框眼镜附配适度片安装工具 光学参数双1080P, 50度视场角,光学畸变<0.5% 声学系统 双麦克风，双喇叭 Y视觉系统 1个RGB摄像头,500万像素物体识别,高清摄录2个鱼眼摄像头，1280800分辨率 空间定位VSLAM, 99.5%定位精度,平面检测，空间锚定 交互方式2D手势;语音 命令按键操作3DoF/6DoF遥控器 无线连接直连5G手机， 计算盒内置WiFi/Bluetooth/5G 可扩展性USB Type-C接口,DP接口,计算盒可外接其它附件 电池容量计算 盒内置6400毫安时电池,，全功能运行时长> 2小时 |  | 2套 |  |  |  |
| 7 | XR眼镜 | 连接方式：蓝牙；Wi-Fi；USB；USB-C；其他 分辨率：2K以上 自由度：6DoF 处理器：高通骁龙 850及以上 存储：64GB及以上 电池：有效使用2.5小时及以上 追踪：眼部追踪、手部追踪 |  | 1套 |  |  |  |
| 8 | 惯性动捕系统 | 1. 数据处理能力： 1.1 数据处理与传感器整合： 系统必须具备实时处理并整合至少6个传感器数据的能力，以确保精确驱动App中的3D虚拟形象。数据采集频率应不低于120Hz，以保证动作捕捉的高精度和流畅性。 1.2 设计与便携性： 设备应采用轻便的设计，便于用户携带，并能够在任何地点快速部署，实现动作捕捉。 2. 环境适应性与稳定性： 2.1 环境适应性： 系统应能在多种环境条件下稳定运行，不受遮挡、光线变化等因素影响，确保持续且准确的追踪性能。 2.2 稳定性： 虽系统对信号干扰相对敏感，但应保证此类干扰对系统运行的影响降至最低，并能够通过用户提示或自动调整机制来及时解决。 3. 用户体验与应用场景兼容性： 3.1 用户体验： 设备应具有长时间续航能力，支持连续长时段使用，且操作简便，用户几乎无需感知设备的存在。 3.2 应用场景： 系统应支持多种使用场景，包括户外活动、体育训练等，且应能够简便地通过智能手机应用程序录制、存储和回放运动数据。 4. 技术支持与培训： 4.1 技术支持： 供应商需提供完整的技术支持，包括但不限于用户手册、在线培训资源和客户服务，以确保用户能够充分利用系统功能。 4.2 培训资源： 供应商应提供必要的培训资源，以帮助用户快速熟悉系统的操作，确保设备的最佳使用效果。 5. 其他要求： 5.1 兼容性： 系统提供的API和SDK应支持主流的编程语言和开发环境，以便于集成到不同的软件系统中。 5.2 验证与测试： 供应商应提供充分的验证和测试案例，以证明系统满足以上所有技术要求。 5.3 配套培训课程 |  | 1套 |  |  |  |
| 9 | 桌面增强现实教学系统 | 一、系统设备：一体机终端1套，3D追踪眼镜1副，3D非追踪眼镜1副，空间交互笔1支，电源线1根，键盘1个，鼠标1个。 1.底座可左右旋转，转换不同方向，方便观看者观察3D影像及场景。 2.≥4个红外传感器并排放置，保证视野范围。 3.3D姿态调节≤2s，系统可准确判断眼睛所在位置，根据眼镜视角的不同转换不同视角下的显示内容。 4.至少提供Unity3D、OpenGL、UE4等常用三维引擎的SDK开发包，SDK支持≥两支空间交互笔。 5.3D视差调节0-6cm。 6.3D跟踪眼镜一副，具备≥5个反光点，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 7.3D观看眼镜一副，主动式红外接收，自动匹配，无需人为设置。 8.≥可支持两支空间交互笔接入，无电池供电，内置震动器，每支交互笔至少有三个逻辑按键；支持两支交互笔同时在一个三维场景使用。 9.CPU≥I7、内存≥16G、硬盘≥512SSD、显卡≥DDR5/1050ti 10.≥27寸主动式立体3D显示跟踪系统，3D显示屏内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。 11.≥27寸主动式立体显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为19201080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 12.内置扬声器：≥2个 13.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输、支持蓝牙4.0 14.可支持第三方在线虚拟平台直播系统，支持将实时拍摄的人物视频信号、具有可交互立体显示功能的三维模型视频信号以及三维虚拟场景视频信号实时合成为一路视频信号，并利用OBS推流方式，结合第三方直播平台发布直播，最终形成可在手机、平板及电脑等终端设备上观看直播的效果。 15.可支持第三方在线虚拟平台直播系统，同时放置4套不同的真三维虚拟场景，并且每套虚拟场景至少支持设置4套虚拟摄像机镜头，并且可模拟真实摄像机的推、拉、摇移及摇臂的镜头运动效果，虚拟机位间飞行切换的运动时间可由用户自行设定，虚拟摄像机的运动保持正确的透视关系。 16.交互笔支持以下性能。 1）功能满足：含一根USB线缆，无电池，不需要充电；具有至少三个逻辑操作按键，一个RGB指示灯及一个力反馈震动马达及一个六自由度惯性测量芯片；具备3个自由度坐标轴移动、3个自由度坐标轴转动。 2）旋转精度至少满足：绕X轴旋转精度：≤1°，绕Y轴旋转精度：≤1° 3）定位至少满足精度：X轴精度：±2mm，Y轴精度：±2mm，Z轴精度：±2mm。 4）解析度至少满足：X轴解析度：≤2mm，Y轴解析度：≤2mm，Z轴解析度：≤2mm。 17.跟踪眼镜与观看眼镜接受红外同步信号，红外3D眼镜的透光率大于35%。 18.实际显示物理大小不小于27英寸，有效的物理显示面积不小于590mm×330mm，分辨率为19201080p ，图形刷新率为120Hz，可视角度不低于170°。 二、应用功能 1、需要具备一键设置屏幕多屏连接模式，包括扩展和复制模式，无需人为在PC桌面设置； 2、需要具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像； 3、可与互动大屏连接达到虚拟现实交互场景； 4、可自由切换VR桌面显示画面及摄像头拍摄画面达到虚拟增强现实，可让学生通过互动大屏裸眼观看到AR场景 5.屏幕分享功能，可将主屏画面实时显示在软件里； 6.支持AR分享功能，将VR交互应用中的场景用AR的方式展现出来； 7.支持一键切换Windows多屏显示器状态为复制模式； 8.支持一键切换Windows多屏显示器状态为扩展模式； 9.支持1080p、720p、480p三种分辨率截图； 10.支持1080p、720p、480p三种分辨率录屏； 三、配套课件制作平台要求： 1.支持课件探究和课件编辑两种模式，课件编辑模式下，可以制作课件并保存。 课件探究模式下，可以打开自带的课件资源和编辑模式下保存的课件； 2.可以根据教师预设问题使用本系统答题并提交自己的答案，支持填空、选择、问答等设问模式；可创建多页虚拟书籍作为一部书籍，并具有书籍管理系统； 3.提供符合课程标准要求的教学课件≥300个，教师可轻松自主编辑教学课件，为学生提供自主探究的教学内容； 4.模型库含有海量正版教学模型，数量≥2500个，种类涵盖化学、物理、生物、 地理、数学、人文及娱乐等，同时还支持外部模型导入，模型格式至少包括 fbx，gltf，glb，obj，stl，ply，3mf； 5.支持在线模型编辑，模型编辑功能包括但不限于对模型的材质、颜色、标签、 爆炸状态等进行编辑； 6.支持增强现实（AR）投屏、支持裸眼3D投屏、3D左右格式投屏、3D上下 格式投屏、虚拟演播投屏； 7.支持多模型同时导入界面并自动化排列，可外部模型导入到软件，支持多种 3D模型格式 8.具有自动化装配、自由切片、拆解单个零件移动、拆解多个零件同时移动、自定义模型空间移动轨迹及速度、可设置虚拟相机任意角度拍照并存档、具有标签自由插入、编辑、自由移动功能； 9.课件资源支持本地音频、视频、图片、模型等外部资源导入功能； 10.为了让用户更快速了解软件的使用，软件提供内置式使用说明书； 11.支持窗口模式、全屏模式进行3D显示和交互，2D/3D自动切换，2D模式下用鼠标和键盘即可操作软件； 四、配套桌面VR学习体验软件 1. 软件支持启动更新，具有在线自动更新功能。 2. 软件安装成功支持离线使用； 3. 可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR虚拟场景的投屏功能； 4. 软件包含不低于五个互动课件的体验内容，针对课件提供放大、缩放功能； 5. 软件提供了每次操作的提示功能。 6. 软件内含虚拟相机可对当前场景进行360°的查看 7. 软件包括不少于五个大类的课件Demo； |  | 1套 |  |  |  |
| 10 | 实验桌椅 | 定制六边形多层板木板桌，钢架多层板学生凳 |  | 60位 |  |  |  |
| 11 | 白板 | 规格：1500*4800mm或客户定做尺寸。 面板：≥0.6mm搪瓷面板，可书写可投影。 |  | 1套 |  |  |  |
| 12 | 多媒体中控讲台 | 1、多媒体讲台，钢木结构，长1600mm 宽800mm 高1000mm，可支持多显示器。 2、中控设备：实现扩音及音频、视频、投影切换中控功能. 3、品牌功放：1 台立体声 4、品牌音箱：4个额定功率:80W 5、品牌麦克风：话筒 3个及以上 含线材、安装等 |  | 1套 |  |  |  |
| 13 | 综合布线 | 1、电源插座（4孔，2米）*70只； 2、电子钟（LED显示，含时间日期，220V电源，GPS校时等）*1只； 3、手机存放箱（手机保管箱透明，挂墙，60位）*1只； 4、制度牌、安全标识牌等（定制，实验室安全制度牌、实验室标识等）*1批。 5、综合布线工程（含42U机柜、线材、稳压电源、网络跳线、网络模块、理线架、配线架等相关物品） 6、华为S5730；24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个万兆SFP+含2个10G单模光模块 1台 7、华为S1730，24个10/100/1000BASE-T,以太网电接口 ； 3台 8、五节柜*3组 |  | 1批 |  |  |  |
| 14 | 全景视频/图片和VR内容的资源管理分发系统 | VR教学中控管理软件，支持多人互动全景授课。 （1）支持教学中心功能 提供全VR教学管理功能，支持教师根据VR资源进行日常课堂教学； （2）支持设备管理功能 支持实时查看学生设备状态、设备信息等具体的设备情况，支持监控学生设备画面，一站式解决教学操作难题； （3）支持课堂提问功能 提供课堂提问功能及统计功能，增强教学互动； （4）支持数据统计功能 提供数据统计功能，包括正确率、完成人数、未完成人数等数据在内的所有数据情况并且支持用户其他数据延展开发需求，方便教师评估教学情况以及及时了解学生学习进度和结果； （5）全景授课 提供全景授课功能，支持用户自由上传自有的作品作为教学内容，形式不限于全景视频、全景图片、普通视频、普通图片等；支持用户通过文件夹自由分类教学内容，供教学场景中师生自有资源、作品等教学使用；支持全景授课过程的同时分发本地图片或已有资源供学生查看；提供教师统一调节学生VR头盔设备音量功能； （6）更多工具 提供直播工具功能和录播工具功能，支持用户通过后台或本地对创建直/录播活动，支持提供学生端设备与教师端设备进行语音连麦互动，支持直/录播同时分发本地图片或已有资源供学生查看，在平台查看直/录播活动内容等； （7）平台设置 提供平台的一些基本配置介绍，包括中英文语言切换设置、满足英语用户群需求，提供版本号、使用手册、使用指导视频及售后联系方式等； （8）教学中控平台 ①资源支持丰富多样的100+门课程、资源供选择； ②支持课程、资源多标签分类，可根据主题标签分类筛选显示资源和课程。 ③支持课程、资源通过名称搜索功能； ④支持查看所有资源、课程的标题、简介、封面、主题、类型等课程基本详情信息。 ⑤支持选取某一课时打开课时内容，课时内容分为两类：教辅PPT播放和VR内容播放 ⑥PC教师端支持教辅PPT按序播放，支持前后翻页查看。 VR内容支持多种格式，含全景视频、全景图片、APK等。 每个课时支持由一个教辅PPT和多个VR内容资源组成。 ⑦支持PC教师端控制VR头盔设备端开始、播控、暂停、结束课程等操作； ⑧支持PC教师端对全景视频VR内容播放、播放进度控制、暂停、退出的平台操作，所有已连接在线VR设备内视频显示同步画面； ⑨支持PC教师端对全景图片VR内容播放、前后图片翻页、退出的平台操作，所有已连接在线VR设备内图片显示同步画面； ⑩支持PC教师端对全景图片内容关注点编辑功能，可以供教师备课时使用，可对单张或多张全景图片提前标注多个关注点，在播放时在VR设备头盔内通过标注点箭头引导学生观看； （9）答题管理 支持课堂问答随测，可以对题集和问题进行查看、新增、编辑、删除等操作；支持设置多个题集，支持每个题集内设置多个问题，题数不限制；每个问题以客观选择题形式呈现，支持设置问题题干以及四个答案选项；支持教师端设置答题时间； |  | 1套 |  |  |  |
| 15 | 虚拟现实云渲染教学管理系统 | 一、系统部署： 1.支持单机部署，单台GPU服务器即可搭建实时云渲染平台，2.无需额外中心管理服务器 3.支持中心+MEC 部署，中心管理服务器支持windows和4.Linux操作系统部署。 实时侦测网络状态，自动选择连接节点； 5.支持动态添加/删除节点、故障节点自动下线及报警； 二、课程管理： 1.C/S 架构的课程一键部署成 B/S 架构；PC VR 的课程一键部署支持 VR 一体机； 2.集中管理、自动分发，支持大文件高速可靠传输； 3.对不同课程不同终端进行分组管理，使得不同课程/不同终端使用不同的服务器/不同显卡资源。 4.支持虚拟web中文/英文输入法，无需调用手机/平板系统输入法实现中/英文输入。 5.支持课程预加载功能，将课程预先加载到服务器内存来提高客户端访问速度。 6.支持虚仿课程链接加密分享，输入正确密钥后才可以打开云端课程 7.支持课程版本管理，同一课程可以上传/配置不同版本文件。 三、二次开发功能： 1.丰富的开发接口及SDK，供二次开发； 2.客户端推流显示页面可配置； 3.系统监控模块 4.服务器资源使用率监控功能； 5.客户端及应用运行画面监控功能； 6.课程使用率统计功能； 四、服务器渲染算力优化 1.支持单台服务器单个操作系统下多张显卡的渲染算力。 2.单服务器支持>3 路 VR 眼镜并发流畅使用 VR 课程，或者支持>=10路虚拟仿真课程并发用户流畅使用 3.智能公平调度算法，支持集群计算资源动态调度； 4.支持各类单机版虚拟仿真课程，含Unity3D、Unreal、CryEngine、Unigine、OSG 等主流3D引擎开发的3D仿真课程，和各类普通虚拟仿真课程（可以提供系统截图/视频）； 5.低延时，不考虑网络时延的端到端时延<40ms；VR 课程在 ATW 插值计算条件下，MTP 时延<20ms； 6.支持多分辨率，最高支持 8K分辨率； 7.支持虚仿课程鸟瞰模式显示：整体画面会变为缩略图显示在右侧，可以拖动缩略图内的画框来重点显示应用内的部分画面，达到减少服务器显卡和带宽消耗，动态获取局部画面提升画面质量 五、优化的网络传输控制 1.支持内网穿透及公网转发，覆盖全网络状况使用场景； 2.支持多码率自动调节：2M～8Mbps（虚仿课程）；20M～50Mbps（VR 课程） 六、全系统终端适配体验 1.终端种类：支持 PC、手机、Pad、全息、大屏，机顶盒以及VR/AR 眼镜等终端硬件终端； 2.支持终端内置浏览器访问：支持 Chrome、360、FireFox、搜狗等主流浏览器，且支持在微信内直接使用 3.支持终端App访问：支持机顶盒，zSpace教育终端，智慧屏，VR/AR眼镜设备 4.支持主流厂商的 VR/AR 一体机设备，佩戴轻便、操作简洁，不受空间束缚 丰富的插件功能 支持虚仿互动课堂功能 在占用一路并发的渲染资源情况下，老师操作虚仿课程，多名学生自己使用不同终端观看老师的操作。老师可以将操控权交给指定学生，学生自己操作，老师和其他学生在自己终端上观看。 支持VR互动课堂功能 老师操控学生VR眼镜启动和关闭不同的眼镜上的VR应用，具备监控功能，使用机顶盒/手机平板电脑可以监控。 |  | 1套 |  |  |  |
| 16 | 元宇宙智慧教育云平台 | 1.注册登录：支持用户名、密码登录。支持用户名密码准确性校验。支持登录密码暗码保护。支持访客体验（无需注册即可体验绘画功能）。 2.形象选择：支持用户选择3D数字人，包含性别人物类形象，如男生和女生人物形象，共8个以上；职业类人物形象，如宇航员；包含动物类形象，如猫；以及其他类型的形象，如机器人等。 3.教师授课：教师可使用0-9创建4位数字组成的房间号，进入房间后可语音互动，自由作画，自由移动，自由飞行，作品拍照，查看学生在三维空间的动作，切换场景，支持对进入房间的学生进行静音和开麦操作，支持“PPT”和“视频”播放功能。 4.学生上课：学生通过教师创建的4位数字房号进入房间后，可自由作画，与教师同学互动交流，自由移动，自由飞行，作品拍照，更支持多人协同作画。 5.场景切换：支持切换“全景图片”格式营造的场景。系统提供默认场景，用户可以在控制面板选择切换其他场景。 6.支持打开网页。 7.支持教师关闭自己的麦克风。 8.支持区分“教师用户”和“学生用户”。 9.支持统计进入房间的人数。 10.支持显示当前房间人员列表。 11.支持学生掉线教师端进行提示。 12.支持对头像进行重新选择。支持修改昵称 13.用户可通过浏览器访问后台页面，完成PPT等资源的上传（上传的资源将显示在教师“控制面板”）。支持上传PPT、视频及全景图片（可切换场景）。 14.支持对上传的PPT、视频、及全景图片进行编辑。 15.支持编辑网页链接（可打开对应页面）。支持查看学生绘制的作品图片。支持对登录用户进行管理（新增、修改、删除）。 |  | 1套 |  |  |  |
| 17 | 3D扫描系统 | 双光源彩色手持3D扫描仪，采用两个高帧率黑白相机采集机构、一个高清彩色图像采集机构、结合工业级结构光发生机构和一个红外不可见光投影模组构成的彩色三维扫描系统，实现（人体、文物，文创产品等）的快速三维数字化采集。 1. 扫描模式：专业模式：支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，混合拼接，可应对各种类型对象的三维数据采集； 人体模式：采用最新的非刚体算法，在扫描时允许被扫描对象有轻微晃动，解决人体扫描时因人体晃动而无法继续扫描的难题； 人像模式：采用红外不可见光源，可智能关闭补光灯，降低扫描人脸时对眼睛产生的不适感，对人体头发扫描有很好的适应性，能扫描出大部分头发数据； 2.扫描精度：专业模式、人体模式：0.05mm，人像模式0.6mm； 3.体积精度：专业模式、人体模式：0.05+0.1mm/m，人像模式0.6+0.6mm/m； 4.扫描速度：专业模式、人体模式：1,200,000点/秒，20FPS，人像模式：720,000点/秒，20FPS； 5.扫描范围：420*440mm—780*900mm 6.最佳工作距离：470mm 7.扫描景深：200-1500mm 8.光源：采用白色LED光源和红外VCSEL不可见光，双光源设计满足更多场景的数据采集。 9.纹理扫描：支持；设备内置彩色纹理相机，实现彩色扫描；支持彩色纹理扫描拼接，可扫描平面彩色图片。 10.拼接模式：支持标志点拼接，特征拼接，纹理拼接，手动拼接，以上均可混合使用。混合拼接，在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接，仅在特征不足处使用标志点，减少标志点使用量，提高扫描效率。 12.模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组，编辑，合并。 13.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能。 14.相关认证：须通过CE、FCC、WEE、ROSH、KC认证 15. 即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。 16. 扫描软件内支持测量功能：两点之间的直线距离测量、表面积的测量、体积的测量。 17. 提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描，回拼时间<3s 18. 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况。 19. 操作的方便性：在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体，不会影响扫描数据采集和精度，整个系统可携带至工作现场进行工作； 20. 设备必须有自校准精度板，以保证设备精度，且支持快速标定功能 21. 数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY 22. 系统支持： Win10,64bit 23. 对电脑要求：显卡：NVIDIA GTX1080及以上，显存：>4G，处理器：I7及以上，内存：16G及以上 |  | 1套 |  |  |  |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.付款方式：货物到达施工现场指定位置验收合格后30个工作日内，支付验收合格设备款的95%作为验收款；余款5%作为质保金在质保期满(验收合格之日起算)15个工作日内无息支付。 2.交货期：交货时间：签订合同后15天交货，到货检验合格后7个工作日内完成安装。 3.质保期：质保期为 36个月起，质保期内非人为损坏的需提供免费维保或更换。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。（文件和资料：依据项目需求，包括但不限于设计方案、建设/施工图纸及方案、排产计划、交付计划、变更单据、质量合格证明、质量检测报告、设备布置/设备调试/设备使用手册等、培训计划等。）

江西科技学院关于虚拟现实技术实验室设备

采购项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

- 1、询价响应函（商务）

致：XXX学校

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明.

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

- 2、报价一览表（商务）

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

- 3、参与人资质材料（技术）

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件(法人授权函及被授权人身份证)

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 设备参数清单（技术参数偏离表）

- 参与人具有近三年类似业绩，三个或不少于三个（提供合同扫描件等）。

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）